# DOSSIER TECHNIQUE SALLE ARLETTY

Directeur Technique : André Obadia Régisseur Général : Jipé Gazeau Régisseur Lumière : Raphaël Bergantinos Sébastien Carrier Régisseur Son : Jean Marc Laganne Cintrier : Ambroise Solvar Machiniste : Philippe Lagarto Adresse Email : ems.tech@ville-noisylegrand.fr

###### SOMMAIRE

- Notes techniques importantes à lire 				p 3

- Dimension de la scène					p 5

- Equipement plateau						p 6

- Matériels lumières						p 7, 8

- Matériels son							p 9, 10, 11

### Matériels d’exposition					p 12

- Locaux annexes						p 13

Notes techniques concernant l’Espace Michel Simon

- Horaires de travail de l’Espace Michel Simon :

> Matin : 09h – 12h

> Après midi : 13h30 – 18h

> Soir (si nécessaire) : 20h – 24h

Le personnel permanent du théâtre étant soumis à la réglementation générale du droit du travail (35h/sem), nous pourrons être amenés à établir des rotations entre les équipes présentes en journée et le soir en fonction des activités hebdomadaires d’exploitation.

Notes sur les équipements :

-La passerelle de face est déjà équipée de PC 2Kws avec un nez antihalo et de 12 découpes 714SX. Elle permet de faire une face à 45°. (Selon la hauteur du cadre de scène définie par le manteau, on peut arriver à ‘prendre’ en pied un artiste ou comédien adossé au fond de scène.)

-La perche électrique # E1 est réservée au système de diffusion son pour la salle Arletty. Elle ne peut donc pas être affectée à aucune autre utilisation.

-Concernant les perches électriques # E2, # E3 et # E4 :

Ce sont des perches motorisés. Attention seuls les projecteurs placés au dessus du proscénium pourront êtres focussés par une nacelle.

Si elles sont utilisées pour l’accroche de projecteurs, il faut prendre en compte le fait que les faisceaux des projecteurs de la passerelle de face n’accrochent pas les projecteurs installés sur ces perches. (On ne peut les utiliser qu’à partir de 8.5m  de haut, fermant donc l’angle du projecteur). Attention à ce que ces perches ne soient pas  non plus dans le champ de vision du public assis au balcon. Nous ne possédons pas de frise pour ces perches (les notre sont trop hautes, le bas de la frise occulte la vision du public assis au balcon, même si l’on plafonne ces perches).

- Attention : en cas de manœuvre du rideau d’avant scène, ne pas prévoir de projecteurs sur les perches E3 & E4 ; Ces projecteurs seront systématiquement déréglés par toute ouverture ou fermeture du rideau d’avant scène.

-La perche électrique # E5 :

Est un pont triangulé de type ‘’Stacco 200’’.

- Les draperies :

Ou cloisons mobiles permettent de cadrer l’ouverture de scène. Elles permettent d’obtenir une ouverture de 12m minimum à 15m maximum.

- Le manteau :

Peut être considéré comme lambrequin (mais situé derrière le rideau d’avant scène). Il permet de définir la hauteur du cadre de scène il est donc mobile. La notation portée sur le plan correspond à une perche située sous une passerelle fixée à l’arrière du manteau. Cette perche est physiquement frisée par la face avant du manteau. La face avant du manteau se situe  sur le plan entre la draperie et la perche notée ‘manteau’. Le bas de la face avant du manteau étant plus bas de 80cm par rapport à l’axe de cette perche, c’est l’idéal pour faire un rattrapage de face. (Les rattrapages de face situés sur les perche E3/ E4 / E5, sont plus complexes à gérer au niveau des hauteurs de perche (voir ci-dessus).

- La perche écran :

Est un vrai écran de cinéma, cette perche ne peut donc pas servir à quelconque accroche. Le bas de l’écran étant équipé d’une jupe noire, il peut servir éventuellement de frise. Attention quand à l’utilisation de la perche qui précède ou celle qui suit l’écran, comme des perches manœuvrables pendant le jeu.

-La perche électrique  # E7 :

Ne peut être appuyée au dessus de 8,70m, elle est situé dessous la passerelle lointain.

-Les pendrillons 8.3m x 4.7m sont réservés pour les ‘’allemandes’’ ils servent à masquer les découvertes.

- concernant les cintres nous avons une passerelle de commande en premier service et deux passerelles de charges (2ème et  3ème  service). Il faut donc prévoir  impérativement 2 cintriers, pour tout (dé)montage.

###### DIMENSIONS DE LA SCENE

CADRE DE SCENE :

### Hauteur maxi : 						8 m

- Ouverture mini :						12 m

- Ouverture maxi :						15 m

LA SCENE :

### Largeur de mur à mur :					21.6 m

### Hauteur sous grill : 						18 m

- Profondeur du rideau de fer au mur du lointain		12 m

- Profondeur du rideau de fer à la dernière perche (n°29) :	11 m

- Profondeur de l’axe proscenium au rideau de fer :		3.2 m

- Profondeur du rideau d’avant scène au rideau de fer :	0.75 m

- Profondeur du rideau d’avant scène à l’axe proscenium :	2.45 m

- Largeur des perches (1 à 24) :				17 m

- Largeur des perches (25 à 29) :				18 m

LE PLATEAU :

### Pente :							               0 %

- Matériau :							sapin

- Résistance :							500 daN/m²

LE PROSCENIUM :

### Largeur du jeu :						15 m

- Profondeur de l’axe proscenium au rideau de fer :		3.2 m

- Profondeur du rideau d’avant scène à l’axe proscenium :	2.45 m

FOSSE D’ORCHESTRE :

- Largeur du jeu :						15 m

- Profondeur :							4.5 m

- Capacité :							environ 40 musiciens

ARRIERE SCENE :

### Ouverture arrière scène :					19 m

- Profondeur arrière scène :					  3 m

- Hauteur arrière scène :				            4.5 m

ACCES :

- Distance du camion au plateau :				10 m

##### Hauteur porte du sas décor :					  6 m

- Largeur porte sas décor					  3 m

  - Sas décor abrité et de plein pied avec le plateau, sans aucun obstacle.

#### EQUIPEMENT PLATEAU

LE GRILL :

- Porteuse contrebalancée à 250 kg :				26 (n° 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,

12,13,14,15,16,18,19,20

21,22,24,25,26,27,28,29)

- Porteuse électrique à 300 kg :				7 (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7)

- Herse lumière à 350 kg :					3 (H6, H17, H23)

- Porteuse électrique latérale jardin 300 kg :			2

- Porteuse électrique latérale cour 300 kg :			2

DRAPERIE :

### Fond noir (en 2 parties de 10m x 9m) :			2

### Fond rouge (en 2 parties de 10m x 9m) :			1

- Pendrillons 9 m x 4.7m :				          10

- Pendrillons 8.3 m x 4.7 m :					4

- Pendrillons 4.5 m x 2.7 m					4

- Pendrillons 9 m x 2 m					2

- Frise 17 m x 2.8 m :						7

- Frise 11 m x 2.80 m						1

- Frise 16 m x 1.5 m						1

- Cyclorama PVC gris 16 m x 9 m:				1

ACCESSOIRES :

- Patience de 16 à 18 m amovible :				1

### Tapis de danse noir :						1

- Praticable variable 2m x 1m					40

(de 0.20m en 0.20m/hauteur maxi 1m)

LOGES :

- Niveau plateau :						2 (2 personnes chacune)

- Niveau 1 :							2 (2 personnes chacune)

1 (8 personnes)

- Niveau 2 :							1 (4 personnes)

2 (2 personnes chacune)

  - Toutes les loges sont équipées de douche, miroir et penderie. Pas de douches dans la loge de 8 personnes

NETTOYAGE :

### Machine à laver :						1

- Sèche linge :							1

- Table à repasser :						2

- Fer à repasser :						1

- Centrale vapeur :						2

- Steamer :							1

Attention, il n’y a pas de service pressing rapide à Noisy le Grand. La seule possibilité en pressing est un pressing « basique » situé au centre commercial Les Arcades situé à 7mn en voiture qui doit être prévenu du nombre de pièces à nettoyer. Si le pressing accepte les pièces, celles-ci doivent être déposées avant 9h30 le matin pour espérer les récupérer vers 17h. Le pressing se règle à la dépose des pièces à nettoyer et reste à la charge de la Compagnie accueillie.
Le théâtre est équipé d’une laverie équipée du matériel de nettoyage ci-dessu

#### MATERIELS LUMIERES

Jeux d’Orgue :

- Congo Junior 	   						   256 circuits

+ Patch électronique

- Avab Presto et Jaguar (safari)				160 et 256 circuits

+ Patch électronique

Compatible : expert junior,

Mini-expert, Expert Safari

Gradateurs Fixes et Mobiles (numériques):			Nombre de Circuits :

Baie de gradateurs ETC 120 circuits :

### Gradateurs (fixes ETC) 3 kw :				100

### Gradateurs (fixes ETC) 5 kw en P17	:			 8

### Gradateurs (fixes ETC) 5 kw	 sur Perche en 16A :		 12

### 32 Gradateurs fixes au sol jardin et cour.

### 12 Gradateurs sur 3 Herses équipées chacune de 4 circuits de 5 kw (en 16A).

### 16 Gradateurs fixes passerelle (8 jardin/8 cour) + 2x P17 5kw.

### 20 Gradateurs fixes colimaçon (10 jardin/10 cour) repartis sur la hauteur.

### 12 Gradateurs fixes Manteau mobile + 2xP17 5Kw.

### 12 Gradateurs fixes Face + 2xP17 5kw.

### 8   Gradateurs fixes Passerelle proscénium ou Balcon + 2xP17 5kw

### Sachant que nous utilisons 4 circuits (3kw ETC fixes) du colimaçon, 2 circuits 3 kw  et 2 circuits 5 kw ETC fixes de la passerelle proscénium(ou balcon) pour « l’éclairage de salle ».

Armoires électriques :

- 1 X Armoire 63 A triphasé (12 x 16 A sortie /4 x 32Amono/2x32A triphasé.)

- 2 x Ruches 63A P17 triphasé // 2x32A P17 triphasé

- 1 x Ruche 125A P17 triphasé // 4x32A P17 triphasé

- 1 x Boitier 32A P17 monophasé // 2x10/16A

- 1 x Boitier 32A P17 triphasé // 3x10/16A monophasé + 1x32A P17 triphasé

- 1 x Armoire 63A P17 triphasé // 3x10/16A monophasé + 2x32A P17 triphasé

Gradateurs mobiles ADB et JULIAT :

- 4 Gradateurs (mobiles ADB) 12 x 2Kw (en place) :		48

- 2 Gradateurs (mobiles Juliat) 6x3kw (en place) :		12

- 3 Gradateurs (mobiles Juliat) 6x3kw (supplémentaires) :	18

- 2 Gradateurs (mobiles Juliat) 3x5kw (supplémentaires) :	  6

#### MATERIELS LUMIERES (suite)

Gradateurs mobiles JULIAT déjà exploités :

- 1 Gradateurs Juliat 6x3kw utilisé sur la petite scène Jazz :	6

- 1 Gradateurs Juliat 6x3kw utilisé dans le hall (déco) :	6

Alimentation Triphasé Lumière :

- Armoire de branchement type forain Tri 400v 160A avec en sortie 2x32A, 2x63A, 1x125A en P17 Triphasé ainsi que 3xPc 10/16A Monophasé.(Jardin)

(Nous avons 3 Gradateurs 12x2 kW dédié a cette puissance de 160 A)

- 1x63A P17 triphasé Sol Lointain cour (alimenté par l’armoire 160A)

- 2x63A P17 triphasé passerelle Jardin (alimenté par l’armoire 160A dédié a deux gradateurs 12x2kw)

- 1x32A P17 triphasé Sol plateaux jardin ou passerelles (jar/cour/proscenium).

- 1x32A P17 triphasé Hall d’accueil

- 1x63A P17 triphasé Hall d’accueil

- 1x32A P17 triphasé Hall Jean Marais

- 1x125A P17 triphasé hall Jean Marais

- 1x32A P17 triphasé Scène Jazz (dédié)

- 1x63A P17 triphasé Bibliobus (utilisation restreinte)

- 1x63A P17 triphasé passerelle Proscénium (dédié) (alimente un bloc 12x2kw)

- 1x32A P17 triphasé extérieur « fabrique »

- 1x125A P17 triphasé Extérieur  « Au coin de l’atelier » (pilote nécessaire)

- 1x125A p17 triphasé Façade de l’espace dans la plaque d’égout (pilote nécessaire)

Câblage général :

- 1 x 63A triphasé P17de 25 M

- 1 x 63A triphasé P17 de 5 M

- 10 x 32A triphasé P17 de 15M

- 1 x 63A P17 triphasé Male // 32A P17 triphasé Femelle de 15m

- 14 x Multi paires (de 4 à 6 circuits)

- 8 x P17 32 Mono 15m

- 1 x P17 32 Mono 30m

- 10 x Bretelles 110v 10/16A

- 36 x Rallonges 10/16 A < 5 m

- 54 x Rallonges 10/16 A < 10 m

- 38 x Rallonges 10/16 A < 15 m

- 16 x Rallonges 10/16 A > 15 m

- 5 x Boitiers 10/16A mono ip44

- 10 x DMX de 10 m

- 2 x DMX de 40m

#### MATERIELS LUMIERES (suite)

Accessoires :

### Portes gobo découpe Juliat :				28

### Portes gobo découpe ADB :				  8

- Iris ADB :							  6

- Iris Juliat :							10

- Pieds de projecteurs type Manfrotto hauteur 3.70m maxi : 2

- Pieds de projecteurs hauteur 3m maxi :			  4

- Pieds de projecteurs hauteur 2.50m maxi :			  6

- Pieds de projecteurs hauteur 2.70m maxi :			  4

- Echelles de projecteurs 2.5m :				10

- Platines en bois:						30

- Platines Croisillons en fer					16

- Splitter Dmx :						  1

- Une machine a brouillard Mdg Atmosphère : 		  1

Projecteurs :

- Fresnel 5 kW Juliat +volet :			  		  2

- PC 2 kw Juliat 329 HPC + 16 Volets :			32

- PC 2 kw Scénilux (équipés passerelle salle) :		18

- PC 2 kw martelés Strand :					  6

- PC 1 kw Scénilux + 20 Volets :				66

- PC 650 w Scénilux (équipés scène Jazz) :			  6

- Découpes 2 kw DS 205 ADB 13/36° (a la face):		  2

- Longues portées 1 kw ADB :					16

- Découpes 1 kw DS 104 ADB 15/31° :			  8

- Découpes 1 kw DW 105 ADB 15/38° :			10

- Découpes 1 kw 614 SX Juliat 16/35° :			20

- Découpes 1 kw 613 SX Juliat 28/54° :			10

- Découpes 2 kw 714 SX Juliat 15/40°(16 dédiées face) :	28

- Découpes 2 kw 713 SX Juliat 29/50° :			12

- Pars 64 1 kw Thomas :					20

- Pars 64 1 kw octogonaux ATKIS :				88

- Pars 36 F1 :                                                                           12

- Rampes T8 (110 volt)                                                           8

- ACL 250 w (séries de 8) :					  3

- Horiziodes 1 kw ADB (asymétrique)                                    32

- Poursuites HMI 1.2 kw Korrigan (avec dimmer) :		  2

- Découpes Levron 1 kw (dédié éclairage de salle) :		16

- Découpes levron 1 kw (dédié au hall d’accueil) :                  6

- Projecteurs automatique  Robin 600 Ledwash :                     6

#### MATERIELS SON

Console :

### Yamaha M 7 C L 32                                                          1

### Yamaha 01 V 96 V2                                                          1

- Yamaha 01V                                                                      1

- Carte MY4DA                                                                   1

- Carte MY8AD                                                                   1

### SOUNDCRAFT 6000 24/16/2

6 auxiliaires (4 pré-post/2 post) E.Q semi-paramétrique.

Diffusion façade I :

Système multidifusion  actif 3 voies C.Heil, amplifié LACOUSTICS

comprenant :

- MTD 115A  C.Heil						8

- SB 115  C.Heil						2

Amplification :

- Processeur:

MTD 115 LLCA					4

SOUNDWEB                                                            1

- Amplification :

LA 24                                                                             2

LA 17                                                                             3

Diffusion complémentaire :

- PC 115 Nexo							8

- Sub Nexo LS 1200						2

- Decoster 138X (enceinte coax. 15’’/ trompe moteur 1’’)    2

- Enceinte amplifiée YAMAHA  DXR 12                             2

- LACOUSTICS 12 XT					4

Amplification :

- Contrôleur PS 15 (sub NEXO)					1

- QSC EX 1600 (sub NEXO)                                                              1

#### MATERIELS SON (suite)

- QSC MX 1500                                                                      4

- Crest Audio 7001						1

- LACOUSTICS LA4X					1

Traitement :

### E.Q stéréo DN 360 Klark Technic (31 bandes)		2

- E.Q stéréo SCV 231 SP (31 bandes)				1

- E.Q stéréo SCV 228 (30 bandes)				1

- DBX 166 stéréo						1

- DBX 266 stéréo						1

- Drawmer gate/comp.						4

- Yamaha SPX 900						1

- Yamaha SPX 990						1

- TC Electronics delay d-two					1

- Reverb LXP 1							1

- MIDAS XL 42                                                                      1

Machines:

### DAT Sony DTC-ZE 700	                                               1

### CD double Tascam CD-RW402                                           1

### DAT Sony DTC-ZE 700					1

- MD Sony MDS-E52 (avec A. pause)		           1

- MD Tascam  MD-350                                                          1

- CD Pionneer CDJ 100S (avec A. pause)			1

- CD Tascam lecteur  -500B                                                    1

- CDR Tascam SS-CDR 200                                                   1

- CD Philips							1

Micros :

- SM 58 Shure							11

- SM 57 Shure							6

- Béta 57A Shure                                                                     3

- B 52 Shure                                                                            1

- SM 81-LC Shure                                                                   2

- Super 55 Shure                                                                      1

- 565 SDLC (inter)	      				           	3

- Fréquences UHF SHURE :                                                   6

- U1/WL83                                                                             2

- U1/WL85                                                                             2

- U2/SM58                                                                             2

- U2/BETA58                                                                         2

- UR4D SHURE                                                                     1

- UR1M                                                                                  2

- UR2/SM58                                                                           2

- Micros dynamiques BEYER M69				2

- Micros dynamiques BEYER M88				2

#### MATERIELS SON (suite)

- SE 300 B + capsules CK 91					2

- Micro E.VOICE ND 308 A					1

- Micro KM 184						5

- Sennheiser e 604                                                                   4

- AKG C 460 B						            2

- Micro Shure Beta 98						3

- AKG D321							2

- Sennheiser MD 441						2

- AKG C 535 EB                                                                     3

- Shure SM Beta 91						2

- Micros Crown	 PCC 160				            3

- Capsules CK 8 + bonnettes					2

- Sennheiser 421						            2

- Audio-Technica  4050                                                           2

- Shure béta 57                                                                         2

- Electro-Voice RE 27                                                             1

- NEUMAN KM184                                                                5

- NEUMAN KMS105                                                              1

- Microcasque SHURE WBH53                                              2

- DPA 4066                                                                              1

- DPA 4088                                                                              2

- DPA 4099P                                                                            2

- BSS di AR 133                                                                      4

- Boites de direct actives type SCV MK II			 4

Interphonie :

- Système d’intercom filaire CLEAR-COM                          11

- Système d’intercom HF ALTAIR		                         4

- Système vidéo interne (moniteur jardin et cour)

caméra fixe en salle

  - Système de sonorisation pour le « Café des Arts »

Console :

- Console ALLEN et HEATH « Scepter » 12/2 		1

+ 4 auxiliaires/alim phantom 48v/semi paramétrique

Diffusion façade :

- Enceintes SX 200 (sur pied ou en wedge)			4

###### Amplification :

- Filtre stéréo E.VOICE XP 200				1

- Amplification Soundcraftmen A900 PRO			2

Machines:

- K7 Luxman K 110						1

Micro :

- H.F Sennheiser Diversity BFR 1051			            1

#### MATERIEL  VIDEO

###### Vidéo-projecteurs :

*     VP Epson EB-G5350 (5000 lumens)                                  1

*     VP Epson EB-G 5950  (5500 lumens)                            1

#### MATERIELS D’EXPOSITION

Vitrines :

### En verre de 170H x 89 l x 44 P :				19

En verre de 175H x 50l x 44P :				3

Panneaux d’exposition (blanc) :

### Panneaux d’exposition 250H x 100l :			19

Panneaux d’exposition 250H x 50l :				9

Panneaux d’exposition 250H x 150l :			5

Panneaux d’exposition 250H x 250l :			3

Cubes :

Cube 50H x 50l :						5

Cube 120H x 35l :						1

Cube 120H x 55 x 35 :					2

Cube 120H x 48 x 30 :					3

Eclairages d’exposition :

Lampes dichroïques 25 w + transfo :				13

#### LOCAUX ANNEXES

Hall Jean Marais (hall d’exposition)

Niveau : rez-de-chaussée

- Largeur							13.2m

- Longueur							25.2m

- Hauteur							4m

Salle de conférence (sol moquette)

Niveau : 4 ème étage

- Largeur							9.2m

- Longueur							16.2m

- Hauteur							2.5m

Salle de conférence (sol plancher suspendu + baie vitrée)

Niveau : 4 ème étage

- Largeur							7.4m

- Longueur							20m

- Hauteur							2.5m